##### ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЮЩИМ ПЫЛЕСОСОМ KARCHER PUZZI 10/1

##### Перед каждым включением проверять прибор на наличие повреждений сетевого кабеля и шланга.

##### 1.Установка принадлежностей.

##### - Насадить форсунку(насадку) для пола на всасывающую трубку и рукой затянуть накидную гайку.

##### - При необходимости передвинуть ручку на всасывающую трубку и закрепить рукой в желаемом положении.

##### - Насадить колено на всасывающую трубку и рукой затянуть накидную гайку на колене.

##### - Вставить всасывающий шланг в гнездо для подключения шланга на приборе.  Вставить соединительный элемент распылительного шланга в элемент для подключения соединительного шланга и зафиксировать его.

##### - Соединить всасывающий шланг с коленом. Соединить муфту распылительного шланга с коленом и зафиксировать его

2.Добавление моющего раствора.

- Смешать чистую воду и моющее средство в съемном резервуаре для грязной воды, растворить моющее средство.

Указание. Использование теплой воды (максимальная температура 50°C) повышает эффективность чистки. Необходимо проверить термоустойчивость очищаемой поверхности.

- Залить раствор для очистки в резервуар для чистой воды. Уровень заполнения не должен превышать отметку «MAX».

3.Включение прибора.

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

- Нажать переключатель «Всасывание» для включения всасывающей турбины.

- Нажать переключатель «Разбрызгивание» для   включения распылительного насоса.

4.Мойка.

- Перед применением прибора проверить подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке!

- Для нанесения раствора для очистки нажать рычаг на колене.

- Пересекать очищаемую поверхность по соединённым внахлестку дорожкам. При этом тянуть форсунку задним ходом.

- Во время перерывов в работе насадку для пола можно размещать в ручке для переноса прибора.

5. Выключение прибора.

- Выключить переключатели «Разбрызгивание» и «Всасывание».

- Отсоединить прибор от электросети.

6.Опорожнение резервуара для грязной воды.

- Если резервуар для грязной воды переполнен надо выключить переключатели «Всасывание» и «Разбрызгивание». Снять крышку. Вынуть резервуар из прибора и опустошить его.

7. Опорожнение резервуара для чистой воды.

- Выключить прибор.

- Быстро нажать рычаг на колене для спуска давления.

- Отсоединить колено от распылительного/всасывающего шланга.

- Повесить всасывающий шланг в резервуар для чистой воды.

- Нажать переключатель «Всасывание» для включения всасывающей турбины.

- Удалить всю воду и выключить прибор.

- Снять крышку.

- Вынуть резервуар для грязной воды и опустошить его.

8. Промыть прибор.

- Колено (со всасывающей трубкой и форсункой) соединить со всасывающим шлангом.

- Соединить муфту распылительного шланга с коленом и зафиксировать его.

- Залить приблизительно 2л. водопроводной воды в резервуар для чистой воды. Не добавлять моющее средство.

- Нажать переключатель «Разбрызгивание» для включения распылительного насоса.

- Насадку для пола держать над стоком.

- Нажать рычаг на колене и промыть прибор в течение 1-2мин.

- Выключить прибор.

9. После эксплуатации.

- Промыть прибор (см.п.8)

- Опустошить ёмкость для грязной воды и промыть проточной водой.

- Удалить содержимое из резервуара чистой воды.

- Протереть прибор снаружи влажной тряпкой.

- Для просушки прибора снять крышку или отвести ее в сторону.

СПОСОБЫ МОЙКИ

Ковры и напольные покрытия.

- Обычное загрязнение.

За один проход нанести и откачать раствор для очистки (80-100гр. на 10л.  воды). Второй проход произвести без разбрызгивания, это сокращает продолжительность сушки.

- Сильные загрязнения или пятна.

- Первый проход: нанести раствор для очистки (100гр. на 10л. воды) при выключенной всасывающей турбине и дать подействовать 10-15 минут.

- Второй проход произвести без разбрызгивания, включена только всасывающая турбина.

- Третий проход: для улучшения результата очистки при необходимости еще раз промыть поверхность чистой, теплой водой (в резервуаре для чистой воды – вода без моющего средства), включены кнопки всасывающей турбины и кнопка разбрызгивания.

- Четвертый проход произвести без разбрызгивания, включена только всасывающая турбина.

- Установить ковровый вен, так чтобы поток воздуха обдувал как можно большую    поверхность покрытия.

Советы:

-Работать всегда от света к тени (от окна к двери);

-Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.

-Чем более чувствительна поверхность (дорожка в восточном стиле, ковер в стиле бербер, обивочный материал), тем меньшую концентрацию моющего средства устанавливать.

-Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.

-Высоковорсые ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).

-Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

Обивка мебели, салон автомобиля.

- Использовать ручную насадку вместо насадка для пола.

- Засыпать 10г-20г. (в зависимости от загрязнения обивки) моющего порошка Karcher 760RM в опрыскиватель, залить 2л. тепловой воды (max 50град.С), растворить.

- Нанести раствор для очистки на обивку в незаметном месте, выждать 15мин.

-Во избежание брызг на полу и на стенах нанести моющий раствор на обивку мебели при помощи опрыскивателя, оставить на 10-15мин.

- Первый проход: промыть поверхность чистой, теплой водой (в резервуаре для чистой воды – вода без моющего средства), включены кнопки всасывающей турбины и разбрызгивания. При необходимости произвести два прохода чистой водой при включенных кнопках всасывающей турбины и разбрызгивания.

- Второй проход произвести без разбрызгивания, включена только всасывающая турбина.

- Установить ковровый вен, так чтобы поток воздуха обдувал как можно большую поверхность обработанной мебели.

Совет:

- проходить поверхность мебели с включенной всасывающей турбиной до прекращения всасывания воды;

- для очистки в местах стыковок автомобильных кресел, мебели использовать узкую насадку.

Руководство быстрого запуска

Рисунок

1. Присоедините к колену распылительный/всасывающий шланг. Присоедините к прибору распылительный/всасывающий шланг

2. Добавьте моющий раствор. Заполнить резервуар для чистой воды

3.Выбор режима работы

4.Мойка

5.Удалить содержимое из резервуара для чистой воды

6.Опорожнить резервуар для грязной воды

7.Заполните бак для чистой воды

(без моющего средства). Промыть прибор

8.Прочистите сетчатый фильтр, Очистка сетчатого фильтра для чистой воды

9.Просушить прибор

Элемента прибора

1 Ручная форсунка для чистки обивки (только Puzzi 10/1)

2 Крючки для кабеля

3 Адаптер для принадлежностей (база)

4 Держатель для принадлежностей

5 Сетевой шнур

6 Руководство быстрого запуска

7 Бак чистой воды

8 Сетчатый фильтр для чистой воды

9 Переключатель "Разбрызгивание"

10 Переключатель "Всасывание"

11 корпус

12 Заводская табличка с данными

13 Направляющий ролик

14 Соединительный элемент распылительного шланга

15 Розетка для дополнительной моечной головки-щетки PW 30/1 (только Puzzi 10/2 Adv)

16 Гнездо для подключения всасывающего шланга

17 Бак для противопенного средства (только Puzzi 10/2 Adv)

18 Крышка

19 Место для хранения таблеток чистящего средства (только Puzzi 10/2 Adv)

20 Рукоятка устройства

21 Форсунки для мойки пола для очистки ковров

22 Адаптер для ковра

23 Разблокировка насадки для пола

24 всасывающая трубка,

25 Мундштук форсунки

26 Накидная гайка

27 Рукоятка

28 Колено

29 Рычаг в колене

30 Распылительный шланг

31 Всасывающий шланг

32 Распылительный/всасывающий шланг

33 Резервуар для грязной воды, съемный

34 Рукоятка для ношения емкости грязной воды

35 Уплотнение крышки

36 Сетчатый фильтр